Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

Неисправности конструктивных элементов и оборудования; Предельный срок выполнения ремонта. Кровля. Протечки в отдельных местах кровли; 1 сутки при наличии погодных условий. Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.,расстройствоих креплений); 5 суток. Стены. Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружныхстен, угрожающаяих выпадением; 1 сутки (с немедленным ограждение опасной зоны). Оконные и дверные заполнения. Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен:. в зимнее время; 1 сутки. в летнее время; 3 суток. Дверные заполнения (входные двери в подъездах); 3 суток. Внутренняя и наружная отделка. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению; 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности). Санитарно-техническое оборудование. Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах; 1 сутки, либо по согласованию заявителя. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления); в течение 8 часов. Инженерное оборудование системы центрального отопления. Неисправность запорно - регулирующей арматуры: неисправность задвижки (утечка воды); 1 сут.. Недогрев и непрогрев отдельных стояков системы; 1 сут.. Неисправность радиаторов (течи в ниппельных соединениях); немедленно с прекращением эксплуатации приборов. Водопровод. Неисправность арматуры (утечка воды); в течение 8 часов, с немедленным принятием мер. Замерзание водопроводных труб, проложенных по помещениям, имеющим отрицательную температуру воздуха; в течение 8 часов, с немедленным принятием мер. Вода не поступает к водоразборным точкам; в течение 4 часов. Неисправность внутренней канализационной сети. Замерзание стояков в домовой канализации; в течение 8 часов, с немедленным принятием мер. Засорение домовой канализации; в течение 8 часов, с немедленным принятием мер. Наличие неплотностей в канализационных трубах и неудовлетворительная вентиляция стояка; 1 сут.. Электрооборудование. Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанныесзаменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников; 5 ч.. Неисправности автоматов защиты стояков и питающей линии; 5 ч.. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.); Немедленное отключение подачи электроэнергии. Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой патронов); 7 суток. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудовния; При наличии переключателей кабелей вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, не более 2 часов.

Примечание: Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.